扫地机器人

软件测试：

智能扫地机器人它的清扫功能有全屋清扫,选取清扫,划区清扫,局部清扫,按预约清扫,低电量会充后继续清扫(断点清扫),扫拖一体,暂停后恢复

全屋清扫:

无地图:

通过激光距离传感器对地形进行扫描,进行一块矩形区域的沿边逆时针进行清扫,沿边清扫完之后进行弓字形进行清扫,清理过程中遇到障碍物进行顺时针沿边清扫,一块区域清扫完成后再前往下一块区域进行清扫,直到整个房间清扫完成后回到充电座

在较小的区域(清扫时间<10分钟)进行两次清扫,

弓字形清扫和沿边清扫垂直掉头方式为划弧掉头,

弓字形清扫和沿边清扫不垂直掉头方式为沿边掉头

有地图:

按照划分好的区域进行清扫,在一个矩形区域内沿边逆时针清扫,沿边清扫完后进行弓字形清扫,遇到障碍物进行顺时针沿边清扫,然后进行个个区域的清扫,清扫完成后回到充电座

按照每个分区平行于长边进行清扫

选取清扫:

按照用户选定的区域进行沿边清扫,然后进行弓字形进行清扫, 遇到障碍物进行顺时针沿边清扫, 清扫完成后回到充电座,最多50个分区,选择多个分区会按选择顺序进行清扫

同时可以设置区域的清扫次数:

单个区域清扫两次,先沿边清扫,然后弓字形清扫

多个区域清扫两次,第一个区域清扫完两次后再去其他区域清扫,直到全部分区清扫完成

清扫过程中更换清扫区域:

本次清扫已选择的清扫区域,则会直接开始清扫,清扫完成后回到上次清扫区域继续清扫

搬至非本次选择的清扫区域,则回到上次清扫区域继续清扫

选取任务清扫两次时,清扫两次后在去往下一个区域

划区清扫:

前往用户划出区域进行清扫,先沿边清扫,后进行弓字形清扫,遇到障碍物会顺时针沿边清扫,清扫完成后回到充电座

需要划出清扫区域的长宽;最小范围为0.4*0.4

导航到划区的路线不算清扫范围

临时地图也可以进行划区清扫

局部清扫:

设备待命或者暂停时,长摁回充按钮2s启动局部清扫

局部清扫用于清扫设备周围1.5*1.5的区域,清扫结束后,回到起始点,暂停工作

局部清扫过程中暂停机器人会直接结束清扫任务

局部清扫完成后记录清扫日志

局部清扫时低电量会进行回充,有充电座信号回到充电座,无充电座信号回到起始清扫位置

按照预约清扫:

到了预约时间回自动开启预约清扫任务

预约清扫可能跟手动清扫和其它预约清扫之间产生关联和影响，比如正在进行手动清扫，但预约时间到了。

低电回充后继续清扫(断点续扫):

首次全屋清扫(同时创建地图)的断点续扫功能:

断点续扫的触发关键条件:设备启动低电量回充(设备知道充电座在地图中的位置),回充成功

触发后:在充至80%时继续完成剩下的清扫任务;用户也可以手动启动断点续扫功能(未充至80%手动启动完成剩下的清扫任务)

清扫任务被中断,则不触发断点续扫:

- 指定新的任务（包括手动按回充）

- 设备被暂停后（手动暂停和故障暂停），手动搬回充电座回充

- 断点续扫充电期间，设备被人为踢下充电座，会自动回充，回充成功后可以继续执行断点续扫，回充失败后任务结束，不执行断点续扫

- 断点续扫充电期间，如果充电座断电，续扫任务不会被打断，如果断电后再来电，续扫任务也不会被打断

- 断点续扫充电期间，如果人为将机器搬到充电座外，启动工作后机器执行重定位，重定位成功后会继续断点续扫，重定位失败后重新开始新的清扫

- 断点续扫充电期间，如果人为将机器搬起再放回充电座，清扫任务结束，不会继续执行断点续扫。

已有历史地图的情况下的断点续扫功能：

在有完整地图的情况下，则按照剩余未清扫面积需清扫的时间估算所需电量，充电到合适电量后继续完成剩余清洁部分

剩余面积较大，计算需要充电超过80%，按照计算的电量触发工作（最大可以达到100%）

剩余面积较小，计算需要充电的电量较少时，设置最低电量25%以上才能开始续扫工作

扫拖一体：

安装水箱，通过水箱的缓慢注水，使拖布保持一直湿润的状态，来实现扫拖一体

设备正常清扫时放水，暂停、脱困、回充时候不放水

暂停与恢复：

暂停任务：

人工暂停：通过APP或者机身按钮暂停机器当前工作

自助暂停：机器遇到外力无法继续清扫，自主暂停并报警（比如被卡住或者人为搬动后放下）

暂停时抱回充电座：暂停时将主机靠上充电座充电将结束本次清扫，结束清扫任务后不能继续恢复清扫

恢复清扫：

在暂停状态下，通过APP或者机身按钮启动机器，继续完成当前工作

若主机未发生悬空（人为搬动），继续清扫时不需要重定位

主机发生搬动后，继续工作时需要重新定位，重定位检测失败后，重新开始全新的清扫

休眠：

机器在暂停、待机、充满电后的状态下，十分钟后，进入休眠状态（关闭灯光、关闭或者降低不必要的传感器、部件能耗，Wi-Fi通讯连接保持）

进入休眠模式后，达到以下两个条件之一后（两个达到一个就触发）主机自动关机：

休眠2小时后；电量低至10%；

按机身按键退出休眠回归暂停模式

按APP工作按钮直接进入工作状态，APP其他设置/查询操作不退出休眠状态

暂停时退出休眠模式后，可以继续恢复上次的工作。

硬件测试：

整体流程：环境检查→样机准备→垃圾投放→启动清扫→过程记录→清扫结束→数据统计→结果判定→环境重置→下一个用例测试

3.1 环境检查：测试前确认测试场地、地面、障碍物、环境条件符合要求，无异常。

3.2 样机准备：按照2.3条要求，完成样机调试，确保处于可测试状态。

3.3 垃圾投放：根据测试用例要求，在指定区域均匀投放标准垃圾，用标尺、胶带确保投放范围、投放量精准，拍摄投放后地面状态（留存原始记录）。

3.4 启动清扫：将样机放置在测试区域起点，启动清扫功能，全程不人为干预机器人路径，用计时器记录清扫开始时间，用相机拍摄机器人工作过程（重点记录沿边、越障、障碍物周边清扫情况）。

3.5 过程记录：实时观察机器人工作状态，记录是否出现卡机、异响、漏灰、毛发缠绕、垃圾弹飞等异常现象，标注异常出现的时间、位置及具体表现。

3.6 清扫结束：机器人完成清扫（自动返回充电座或提示清扫完成），记录清扫结束时间，拍摄清扫后地面状态（重点拍摄残留区域、边角、过渡区）。

3.7 数据统计：取出尘盒，用电子秤称重，计算相关效率指标；统计漏扫区域面积、毛发缠绕情况等，填写测试记录表。

3.8 结果判定：根据判定标准，对本次测试结果进行合格/不合格判定，标注异常问题3.9 环境重置：清理测试区域残留垃圾，恢复地面、障碍物初始状态，为下一个用例测试做准备。

3.10 重复测试：每个测试用例在3台样机上各重复执行3次，取3次测试的平均值作为最终数据，确保测试结果的稳定性和准确性。

清扫测试：

一、测试环境与前提条件

- 标准测试场地：10–50㎡封闭空间，可分区铺设木地板、瓷砖、短毛地毯（200g/m²）

- 细粉尘：ISO 12103-A2型矿物粉尘（75～150μm）或滑石粉，干燥无结块。

- 长毛发：人造毛发（15～20cm长），模拟人发、宠物毛，重量精准可控。

- 颗粒物：小米（直径2～3mm）、燕麦片（常规家用规格）、碎纸屑（边长1～2cm）、瓜子壳（完整去仁）。

- 混合垃圾：按粉尘40%、毛发20%、颗粒物40%的比例混合，模拟日常复杂垃圾场景。

2.2.2 测试工具：

- 电子秤：精度0.1g，用于称量垃圾投放量、尘盒收集量。

- 计时器：精度1s，用于记录清扫时长。

- 拍摄设备：相机/手机（像素≥1200万），用于拍摄测试前后地面状态、机器人工作状态及异常现象。

- 辅助工具：标尺（精度1mm）、胶带（划分测试区域）、毛刷（清理尘盒残留）、荧光粉（用于覆盖率测试，可选）。

- 硬地板除尘率：

- 3m×3m 硬地板，均匀撒布 10g 标准粉尘

- 机器人完整清扫 1 遍

- 称重：清洁前尘盒 m₀ → 清洁后 m₁

- 除尘率 =（尘盒收集重量 / 投放重量）× 100%

- 测试点：

- 木地板均匀粉尘无明显残留除尘率≥95%

- 瓷砖均匀粉尘缝隙无积灰除尘率≥95%

- 局部集中粉尘（5g 堆）完全清除清除率 100%

- 地毯除尘率：

- 在短毛地毯区域撒 8g 粉尘

- 机器人清扫 1 遍

- 目视检查地毯表面、根部残留

- 称重计算除尘率

- 测试点

- 纯地毯区域清扫

- 地板与地毯交界处清扫

- 标准

- 除尘效率 ≥ 80%

- 无明显积灰线、无压灰

- 清洁覆盖率测试

- 执行过程

- 在全屋地面撒少量荧光粉 / 粉尘

- 机器人完整清扫 1 次

- 拍照统计漏扫区域

- 计算覆盖率 = 已清洁面积 / 测试总面积 × 100%

- 测试点：

- 空旷房间覆盖率

- 多障碍环境覆盖率

- 标准

- 整体覆盖率 ≥ 95%

- 无大面积漏扫、无明显盲区

- 边角与沿边清洁测试

- 边角与沿边清洁测试

- 执行过程

- 在墙角、L 型角、柜边 5cm 内撒粉尘

- 机器人沿边清扫 1 遍

- 检查边角残留

- 测试点

- 90° 墙角清洁

- 柜体侧边清洁

- 房间四周沿边清洁

- 标准

- 边角清洁率 ≥ 85%

- 墙边 10cm 内无明显积灰

- 毛发防缠绕测试

- 执行过程

- 地面铺设 2g 长毛发（15cm）

- 清扫 1 遍

- 停机检查滚刷、边刷缠绕情况

- 测试点

- 长毛发清扫

- 毛发 + 粉尘混合清扫

- 标准

- 滚刷无明显缠绕

- 无卡死、异响

- 毛发能正常吸入尘盒

- 执行规范：

- 每个用例至少重复 3 次，取平均值

- 每次测试前重置环境、清空尘盒

- 全程记录：时间、重量、照片、异常现象

- 避障功能测试：

- 标准测试场地布置

场地面积：20–25㎡ 封闭空间

地面：瓷砖 + 木地板 + 短毛地毯（≤12mm）

光照：常规（20-25℃/40%-60% RH）、强光（≥1000lux）、暗光（<50lux）、黑暗（≈0lux）

空间布局：设置 1.5–2cm 门槛、地毯边缘、桌椅脚、拖鞋、电线等典型障碍区。

测试工具：

高速工业相机（≥200fps）捕捉避障响应时间、急停过程

计时器 / 高精度秒表响应时间、脱困时间测量

卷尺 / 激光测距仪障碍物位置、制动距离测量

电子秤（0.1g）辅助，部分毛发 / 粉尘测试用

高速摄像机 / 慢动作手机辅助记录避障动作

避障测试

静态障碍物避障测试

测试目标：验证机器人对不同材质、高度、颜色静态障碍物的识别与规避能力，确保基础避障达标。

测试环境：20-25㎡封闭标准测试场地，铺设瓷砖、木地板、短毛地毯；温度20-25℃，湿度40%-60%，无强电磁干扰、无强光直射；配备计时器、高速相机。

测试物料：木质家具脚（30cm）、塑料摆件（15cm）、玻璃制品（20cm）、金属物品（10cm）、拖鞋（5cm）、书本（3cm）。

测试准备：1. 搭建测试场地，随机均匀摆放各类静态障碍物，无密集堆叠；2. 3台样机清空尘盒、清洁避障传感器、满电（≥95%），升级最新软件，完成场地初始建图；3. 校准计时器、高速相机。

执行步骤：

1. 将3台样机分别置于场地起始位置，设置标准清扫模式，启动清扫；

- 每台样机连续清扫50次，每10次清扫后检查障碍物位置，偏移则复位；

- 用计时器、高速相机记录每次避障情况，统计避障成功次数、碰撞次数；

4. 重复执行3次，记录所有数据并计算平均值。

判定标准：合格：避障成功率≥99%，单台50次清扫中碰撞次数≤1次；透明玻璃、反光金属等易误判材质误撞次数≤1次；

不合格：避障成功率＜99%，碰撞次数＞1次，或易误判材质多次误撞。

异常处理：若出现样机故障导致避障失效，记录故障细节，更换样机后重新测试，排除无效数据。

- 动态障碍物避障测试

测试目标：验证机器人对移动物体的实时响应与规避灵活性，适配家庭中人脚、宠物移动场景。

测试环境：同用例BZ-001，预留足够动态障碍物移动空间；配备高速相机、计时器。

测试物料：少量静态障碍物（家具脚、玻璃制品）、小玩偶（模拟宠物）、移动平台。

测试准备：同用例BZ-001；调试移动平台，确保可带动小玩偶以0.2m/s速度移动。

执行步骤：

1. 场地内摆放少量静态障碍物，测试人员模拟人脚以0.1-0.3m/s速度在清扫路径上缓慢移动，移动平台带动小玩偶以0.2m/s随机移动；

- 每台样机连续清扫30次，每次清扫中动态障碍物移动3-5次，随机出现在行驶路径上；

- 高速相机记录避障响应时间，统计规避成功次数，观察是否碰撞；

4. 重复执行3次，记录数据并计算平均值。

判定标准：合格：避障响应速度≤0.5秒，规避成功率100%，无碰撞；突发移动障碍物响应延迟≤200ms，能快速急停/转向；

不合格：响应速度＞0.5秒，出现碰撞，或突发障碍物响应延迟＞200ms。

- 低矮障碍物避障测试

测试目标：验证机器人对高度≤5cm低矮障碍物的识别与规避能力，避免缠绕、卡机。

测试环境：同用例BZ-001；配备计时器、观察记录表。

测试物料：充电线（1000mm，0.5cm）、棉线（800mm）、硬币（2cm，0.1cm）、乐高小颗粒（2cm）、扑克牌（0.2cm）、少量毛发。

测试准备：同用例BZ-001；在场地内均匀铺设各类低矮障碍物。

执行步骤：1. 每台样机设置标准清扫模式，启动清扫；

- 连续清扫40次，每8次清扫后清理障碍物上缠绕的毛发，复位偏移障碍物；3. 全程观察，记录缠绕、卡困情况及脱困时间，统计避障成功次数；

4. 重复执行3次，记录数据并计算平均值。

判定标准：合格：能识别高度≥2cm低矮障碍物，无缠绕、卡困；细小电线、扑克牌等极低矮物品碾压次数≤2次，缠绕后3分钟内可脱困；

不合格：无法识别≥2cm障碍物，频繁缠绕、卡困，或缠绕后3分钟内无法脱困。

复合场景越障与避障测试

测试目标

验证扫地机器人在真实复杂家居复合场景下，越障、避障、脱困、续航与清洁覆盖的综合性能，模拟多障碍、多地面过渡、动态干扰的真实使用工况，确保整机运行稳定可靠。

测试环境

- 场地：≥20㎡封闭无干扰空间，无多余杂物，预留动态障碍物移动空间。

- 环境条件：温度 20-25℃，湿度 40%-60%，无风，无强电磁干扰，无强光直射。

- 地面配置：木地板与瓷砖拼接材质，设置 2 处地面过渡区域（高度差 0.5-1cm），贴合家庭真实地面情况。

- 障碍物配置：沿机器人预设清扫路径，按 1 米间距均匀分布静态障碍物（2 个 1.5-2cm 标准门槛、2 束 1m 长电线束、4 个 30cm 高木质家具脚）；配备 2 个可移动模拟宠物（带移动平台，移动速度 0.1-0.3m/s，可随机移动）。

测试工具与物料

- 测试样机：3 台同批次合格样机（编号 1-3），需提前满电（≥95%）、升级至最新软件、完成测试场地初始建图、清空尘盒、清洁避障传感器。

- 测量工具：计时器、高速工业相机（≥200fps）、卷尺、卡困计时记录表、电池续航测试仪。

- 其他物料：1.5-2cm 标准门槛、1m 长电线束、木质家具脚、2 个模拟宠物（小玩偶 + 移动平台）。

测试准备

- 按上述要求搭建复合测试场景，确保静态障碍物间距、地面过渡区域、动态障碍物移动范围符合标准，无偏移。

- 调试动态障碍物移动平台，确保移动速度稳定在 0.1-0.3m/s，可实现随机移动，不超出测试区域。

- 校准计时器、高速工业相机、电池续航测试仪，确保测量数据准确。

- 对 3 台测试样机进行预处理，完成满电、清洁传感器、建图、重置运行状态等操作，确保样机初始状态一致。

执行过程

- 将 1 台测试样机置于测试区域起始位置，设置为标准清扫模式，启动机器人开始连续作业。

- 同步启动 2 个动态障碍物（模拟宠物），使其在测试区域内随机移动，全程不人为干预机器人运行。

- 让样机在该复合场景下连续作业 3 小时，期间仅记录测试数据，不进行任何人工辅助操作（如复位机器人、清理缠绕物等）。

- 全程同步记录以下核心测试数据：总越障次数、越障成功次数、避障识别次数、避障成功次数、卡困次数、碰撞次数、清洁覆盖范围占比、3 小时内电量消耗情况（通过电池续航测试仪实时监测）。

- 每台样机重复执行 3 次测试，每次测试前需重置测试场景、复位所有障碍物、恢复样机初始状态（清空尘盒、满电、重新建图）。

- 3 台样机全部完成测试后，汇总所有测试数据，计算各项指标的平均值，剔除因样机故障导致的异常数据。

测试指标及判定标准

- 越障成功率：合格标准为≥99%（越障成功次数 / 总越障次数）；优秀标准为≥99.5%；不合格判定为＜99%，或出现卡困无法脱困的情况。

- 避障成功率：合格标准为≥98%（避障成功次数 / 避障识别次数）；优秀标准为≥99%；不合格判定为＜98%，或频繁碰撞动态、静态障碍物。

- 卡困次数：合格标准为 3 小时内卡困次数≤1 次，且单次卡困可在 30 秒内自主脱困；优秀标准为 0 次卡困；不合格判定为卡困次数＞1 次，或单次卡困超过 30 秒无法自主脱困。

- 碰撞次数：合格标准为 3 小时内碰撞次数≤2 次；优秀标准为 0 次碰撞；不合格判定为碰撞次数＞2 次，或频繁撞击障碍物。

- 清洁覆盖占比：合格标准为≥95%；优秀标准为≥98%；不合格判定为＜95%，或存在大面积漏扫区域。

- 电量消耗：合格标准为 3 小时连续作业后剩余电量≥20%；优秀标准为≥30%；不合格判定为 3 小时内电量耗尽，无法完成连续作业。

不同地面材质适配性测试

测试目标

验证扫地机器人在瓷砖、木地板、短毛地毯、长毛地毯、地垫等不同地面材质上的避障识别稳定性、行驶一致性，避免因地面材质反光、吸波、纹理干扰导致避障失效、误判、漏判。

测试环境

- 测试场地：≥15㎡封闭区域

- 环境条件：温度 20～25℃，湿度 40%～60%，常规室内光照

- 地面材质区域：

  - 抛光瓷砖区域

  - 实木 / 复合木地板区域

  - 短毛地毯区域（毛高≤12mm）

  - 长毛地毯区域（毛高 15～20mm）

  - 防滑地垫 / 泡沫地垫区域

- 障碍物：统一使用高度 10～15cm 的塑料障碍物，每种材质区域各放置 2～3 个

测试工具与物料

- 测试样机：3 台合格样机，满电、清洁传感器、完成建图

- 测量工具：计时器、高速相机、卷尺、测试记录表

- 物料：不同材质地面模块、统一规格障碍物

测试准备

- 将不同地面材质分区铺设，边界清晰，无重叠、无翘起。

- 在每种材质区域相同位置、相同间距放置障碍物。

- 样机开机，完成全局建图，确保电量≥95%。

- 记录传感器类型（激光 / 视觉 / 红外 / 超声波）。

执行过程

- 将机器人依次放置在每种地面材质区域，启动自动清扫模式。

- 每种地面连续测试 10 次，记录避障动作、碰撞情况、行驶姿态。

- 观察并记录：是否出现误识别、漏识别、频繁减速、异常绕行、卡困、碰撞。

- 对比不同材质下避障成功率、响应一致性。

- 每台样机重复 3 轮，取平均值。

测试指标及判定标准

- 避障成功率：合格≥98%，优秀≥99%，不合格＜98%

- 材质间一致性：不同地面避障成功率差值≤2% 为合格，＞2% 为不合格

- 误触发次数：单材质 10 次测试≤1 次为合格，＞1 次为不合格

- 碰撞次数：单材质区域总碰撞≤1 次为合格，＞1 次为不合格

- 行驶稳定性：无打滑、无异常减速、无路径错乱为合格，否则不合格